PlasmaTube

Приложение управления и модулятор для больших плазменных труб

Большие трубы 200 × 1500 … 250 × 2000 мм · Руководство пользователя · TeslaCoilPro

Версия документа 2.1 · июль 2026 · приложение 1.2+ · Android 8+

ПРИМЕЧАНИЕ. Русская и английская редакции равноправны и описывают одну и ту же версию приложения.

# Быстрый старт

От коробки до светомузыки — семь шагов.

Включите трубу по её основной инструкции. Модулятор питается от блока трубы и стартует вместе с ней.

Установите приложение PlasmaTube (Android 8 или новее) и разрешите доступ к Bluetooth.

«Приборы» → «Добавить устройство». В списке появится «PlasmaTube_XXXX» — выберите его.

Введите имя и пароль домашней Wi-Fi-сети (только 2,4 ГГц) и отправьте. Труба появится в списке со статусом «онлайн».

Вкладка «Пульт»: поднимите «Мощность» до 50–70 % — труба засветится. Поднимите «Глубину» — появится пульсация.

Вкладка «Музыка»: разрешите микрофон и нажмите «ВКЛ. ЗВУК». Включите музыку — труба пойдёт за звуком.

Понравился режим на «Пульте»? «Сохранить в устройство» — труба будет включаться с ним без телефона.

ВНИМАНИЕ. Если не работает: телефон и труба должны быть в одной Wi-Fi-сети 2,4 ГГц; выключите VPN на телефоне (или добавьте PlasmaTube в исключения); подождите ~30 секунд после включения трубы.

СОВЕТ. Пункты встроенного «Гида» со стрелкой → сами открывают нужный экран и подсвечивают элемент, о котором рассказывают.

# Как это устроено

Телефон никогда не управляет стеклом напрямую — между ними два звена.

Телефон — приложение PlasmaTube

Wi-Fi 2,4 ГГц — локальная сеть

Модулятор — блок в питании трубы

Плазменная труба — физический разряд

Модулятор принимает команды по Wi-Fi и плавно управляет энергией, накачиваемой в разряд: меньше энергии — свечение тусклее и тоньше, больше — ярче и плотнее. Приложение шлёт поток команд яркости десятки раз в секунду, поэтому труба может «дышать», пульсировать и вспыхивать в такт музыке.

Задержка от звука до света — несколько десятков миллисекунд: на глаз вспышки попадают в бит. Один телефон управляет любым числом труб одновременно, и каждой можно задать собственный характер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Труба работает и без телефона: модулятор помнит последний сохранённый режим и воспроизводит его автономно. Если поток команд пропал, труба через несколько секунд сама вернётся к сохранённому режиму.

ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация по размерам: модулятором комплектуются большие трубы — 200 × 1500, 200 × 2000, 250 × 1500 и 250 × 2000 мм. Труба 90 × 900 мм в базовой комплектации поставляется без модулятора: управление только физическое — автоматический выключатель и, при наличии, регулятор мощности. По остальным размерам уточняйте комплектацию у производителя.

# Безопасность

Двухметровый электрический объект требует свободного периметра.

### Только вертикально

Ровная, устойчивая, негорючая поверхность. Переносить за основание, а не за стекло, силами, достаточными для удержания вертикали.

### Не касаться под напряжением

Стекло, основание, кабель, разъёмы и органы управления — только при снятом питании. Дети и животные — вне зоны.

### Сухо и открыто

Без дождя, тумана, конденсата и мокрых полов. Вентиляцию не закрывать, основание не накрывать.

### Зона помех

Высокочастотный разряд даёт значительные помехи. Вдали от кардиостимуляторов, медицинской и измерительной техники, электронных пожарных датчиков.

### Стробоскоп

Профили «Стробоскоп», «Биты» и высокая «Скорость» могут спровоцировать приступ у людей с фоточувствительной эпилепсией. Предупредите зрителей.

### Стоп при отклонении

Немедленно выключить при трещине, запахе, дыме, перегреве, необычном звуке, нестабильном разряде или повреждении кабеля.

### Порядок включения: сначала физика, потом приложение

Автомат в положении ВЫКЛ / 0; физический регулятор (если есть) — на минимум.

Подключите комплектный кабель к основанию, затем к исправной розетке.

Включите автомат.

Медленно поднимайте физический регулятор, пока разряд не станет устойчивым. Если труба моргает — мощность завышена, убавьте.

Только после устойчивой физической работы подключайте приложение и поднимайте «Мощность».

ВНИМАНИЕ. Аварийная остановка: сначала «Затемнение» в приложении, затем физический автомат. Выдёргивать вилку — только в аварийной ситуации.

| Регулятор | Что ограничивает | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| Физическая ручка (если есть) | Предел энергии блока питания | Настройте устойчивый потолок; не добивайтесь яркости ценой моргания. |
| «Мощность» в приложении | Текущую яркость ниже физического потолка | Начните с 50–70 %, затем добавляйте движение «Глубиной». |
| «Затемнение» в приложении | Немедленную команду нулевого выхода | Быстро гасит свет; для физического отключения — автомат. |

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Вся деятельность, связанная с устройством, осуществляется на собственный риск пользователя. TeslaCoilPro не несёт ответственности за прямой, косвенный или последующий ущерб, возникший в результате использования или неправильного использования. Пользователь несёт единоличную ответственность за соблюдение местных законов и норм. Изделие является экспериментальным ВЧ-устройством; сертификация CE, FCC или иная не заявляется.

# Пульт — ручное управление

Телефон вычисляет форму волны свечения и передаёт её трубам в прямом эфире.

Пульт — ручное управление волной

| Регулятор | Что делает |
| --- | --- |
| Мощность | Базовая яркость. 0 % = выключено. Пульс «ныряет» вниз от этого уровня. |
| Глубина | Насколько глубоко каждый импульс проваливается ниже «Мощности». 0 % = ровное свечение. |
| Скорость | Частота пульса — от медленного дыхания до быстрого мерцания. Показывает реальные герцы; потолок зависит от «Частоты сигнала» в «Опциях». |
| Форма | Плавный ↔ резкий переход между пиками. |
| Кривая | Мягкий ↔ хлёсткий отклик (гамма). |
| Сдвиг | Асимметрия импульса: резкая атака и мягкий спад — или наоборот. |

Рандомайзер — автоматически «гуляет» параметрами вокруг выставленных значений; при выключении возвращаются ваши значения.

Затемнение — мгновенно опускает мощность в ноль; повторное нажатие восстанавливает.

Сохранить в устройство — записывает текущий вид в память трубы: с ним она будет включаться автономно.

Пресеты — сохранение и загрузка собственных наборов; есть заводские.

Список юнитов внизу вкладки: галочка — труба управляется; снятая галочка — затемнение только этой трубы (она гаснет, но остаётся под контролем). Кнопка «🎚 Тюнинг» открывает индивидуальные настройки трубы.

# Музыка — светомузыка

Микрофон телефона → анализ спектра → яркость труб в реальном времени.

Сверху вкладки — кнопки «ВКЛ. ЗВУК / СТОП»; пока звук активен, эта пара закреплена на всех вкладках приложения. Ниже — подрежимы «База | Про | Живой» и живой спектр (31 Гц … 8 кГц). Звук продолжает работать при свёрнутом приложении.

### База — «поставил и работает»

Музыка · База — профили и основные регуляторы

| Профиль | Характер |
| --- | --- |
| Басовая пушка | Глубокий бас, резкие пики. |
| Плавный поток | Весь спектр, органичное движение. Хорошая отправная точка. |
| Стробоскоп | Мгновенная вспышка, быстрый спад. |
| Эмбиент | Тёплый фон, мягкое дыхание — труба не гаснет. |
| Биты | Строго в такт: труба вспыхивает на долях, громкость неважна. |

| Регулятор | Что делает |
| --- | --- |
| Микрофон | Реальная чувствительность микрофона (×0,25…×60). Мало — слышит только громкое рядом; много — ловит тихое издалека (и шум комнаты — тогда поднимите «Врата»). |
| Врата | Порог тишины: всё тише порога свет не зажигает. Поднимите, если фон дёргает свет. |
| Авто-громкость | ВКЛ — приложение само подстраивается под громкость. ВЫКЛ — ручной режим: яркость задаёт только «Микрофон». Для стабильной сцены — ручной. |
| Удары | Отдельная реакция на резкие удары (бочка, снэйр): свет мгновенно прыгает на максимум. 0 = выключено. |
| Контраст | Насколько контрастно свет повторяет музыку: влево — ровное свечение, посередине — естественное дыхание, вправо — вспышки только на пиках. |
| Мин. / Макс. мощность | Пределы, в которых ходит яркость. «Макс.» доходит до 150 % — овердрайв. |

ПРИМЕЧАНИЕ. Овердрайв (>100 %): реальный выход всё равно ограничен 100 %, но вершина каждого импульса дольше держит максимум. Нужен «медленным» газовым смесям, не успевающим разгореться на коротком ударе.

### Профиль «Биты»

Свет идёт строго в такт, а не за громкостью: приложение отслеживает темп и вспыхивает ровно на долях — даже там, где звук тянется ровной подкладкой. Для захвата темпа нужно несколько секунд ритмичного материала; на неритмичном звуке режим переходит на отдельные удары. Длину вспышки задаёт «Спад».

### Про — полный доступ

Музыка · Про — карточка «Реакция»

Карточка «Реакция»: «Удары», «Контраст», «Микрофон», «Врата» и тумблер «Авто-громкость».

«Дополнительно» (раскрывается): «Атака» (1–500 мс — скорость разгорания), «Спад» (10–2000 мс — скорость гашения), «Гамма» (кривая яркость↔громкость), «Мин./Макс. мощность» (до 150 %).

Ниже — блок «Каналы». В самом низу вкладки — пресеты аудио и список юнитов.

### Живой — управление жестом

Музыка · Живой — XY-панель

XY-панель: горизонталь — «Атака» и «Удары» (влево плавно, вправо резко), вертикаль — «Спад» и «Гамма». Под панелью — текущие значения и полоса «Выход». Тумблер вибрации заставляет телефон жужжать синхронно с трубой — удобно настраивать, не глядя на неё.

# Каналы — трубы по частотам

Ансамбль делит музыку: одна труба на бас и бит, другая на середину, третья на верха.

Каналы — разведение труб по частотам

Блок раскрывается тапом по заголовку. Выберите число полос (1–6) — и напротив имени каждой трубы появятся ячейки с названиями полос: БАС, СРД, ВЕРХ… Тап по ячейке переключает трубу на полосу сразу, вживую — слушайте и смотрите, где труба работает лучше.

«Сохранить» — запоминает раскладку (без сохранения после перезапуска приложения вернётся прежняя).

«Reset (1 канал)» — все трубы обратно на общий сигнал.

Частотные диапазоны показаны над таблицей, живые полоски уровня каждой трубы — внутри блока. Пустые полосы подсвечиваются предупреждением.

СОВЕТ. Классика для трёх труб: бас/бит — на самую яркую и быструю, середина — на основную массу, верха — на самую «нервную».

# Приборы и настройки трубы

Подключение по Bluetooth один раз — дальше управление по локальной сети.

Приборы — список труб

### Подключение трубы к сети

Подайте питание. Ненастроенный модулятор включает Bluetooth-маячок «PlasmaTube_XXXX» (XXXX — 4 символа адреса платы, они же на наклейке блока).

«Приборы» → «Добавить устройство». Если Bluetooth выключен, приложение предложит включить его.

Выберите трубу в списке найденных.

Введите имя (SSID) и пароль сети. Регистр букв важен. Сеть должна быть 2,4 ГГц.

Отправьте. Труба подключится и появится в списке; новая труба закрепляется вверху.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные Wi-Fi запоминаются — следующие трубы добавляются в два касания. Если труба уже настроена, маячок не светит: включить его снова можно кнопкой «Забыть сеть Wi-Fi» в настройках трубы.

### Список труб

На карточке: имя, IP-адрес, идентификатор, цветной индикатор силы сигнала и статус. Чекбокс — «участвует в управлении»: труба со снятой галочкой живёт автономно.

Группы — объединяйте трубы и управляйте подмножеством.

Сортировка: вручную (перетаскиванием) / по имени / сигналу / онлайн / недавним. Порядок не «прыгает» сам — пересортировка только по кнопке ↻. Новая труба закреплена вверху до первого нажатия ↻.

### Настройки трубы

Настройки трубы и калибровка PWM

Открываются с карточки (карандаш). Работают и для трубы, которая сейчас оффлайн: изменения встают в очередь и применяются, как только труба появится в сети.

Имя и цвет — цвет спрятан за кружком рядом с именем и используется как акцент интерфейса.

Wi-Fi точка — «Авто» (труба сама выбирает лучшую точку, рекомендуется) или «Вручную» (жёсткая привязка — для сетей с репитером). «Забыть сеть Wi-Fi» сбрасывает к первичной настройке.

Калибровка PWM — рабочий диапазон именно этой трубы (ниже).

Прошивка — версия, обновление по воздуху и откат на предыдущую версию.

### Калибровка PWM

Каждая труба зажигается и выходит на максимум при своём уровне. Калибровка растягивает весь ход ползунков приложения ровно на этот диапазон.

«Минимум» поставьте в 0 и поднимайте, пока труба не начнёт устойчиво светиться.

«Максимум» поднимите до желаемого потолка яркости.

Нажмите «Применить». Значения хранятся в памяти трубы и переживают перезагрузку и смену телефона.

# Индивидуальный тюнинг труб

Разные газовые смеси отвечают на один сигнал по-разному: одна вспыхивает мгновенно, другая «раскачивается».

Индивидуальный тюнинг трубы

Тюнинг даёт каждой трубе собственную кривую отклика, при этом ансамбль остаётся в общей фазе, а ползунки основного экрана продолжают управлять всеми синхронно. Кнопка «🎚 Тюнинг» — в списке юнитов внизу «Пульта» и «Музыки». Из «Пульта» открывается группа ВОЛНА, из «Музыки» — АУДИО.

| Регулятор | Что делает |
| --- | --- |
| Мощность, Глубина, Кривая (группа ВОЛНА) | Личные значения поверх общего пульса «Пульта». |
| Буст входа | Усиление сигнала именно этой трубы: больше ×1 — если юнит тусклее остальных, меньше ×1 — если ярче. |
| Гамма, Мин./Макс. мощность | Личная кривая и пределы яркости (Макс. — до 150 %, овердрайв). |
| Атака ×, Отпуск ×, Удары × | Коэффициенты к общим ползункам (×0,25…×4, центр ×1): крутите атаку на основном экране — едет весь ансамбль, а коэффициент лишь смещает эту трубу относительно него. |

Тронутый ползунок становится «личным» для трубы (помечается точкой) и перестаёт следовать общему; нетронутые следуют.

«Сброс» очищает только видимую группу. Труба с активным тюнингом выделена в списке янтарной рамкой.

СОВЕТ. Рецепты: «медленной» смеси — Атака ×2–3 и Макс. 140–150 %; «нервной» — Атака ×0,5 и Удары ×0,25.

# Опции и автономная работа

Настройки приложения и правила, по которым труба живёт без телефона.

Опции

| Настройка | Описание |
| --- | --- |
| Язык | Русский / английский. |
| Размер шрифта | 100–140 % — масштабирует весь текст приложения, применяется сразу. |
| Частота сигнала (Гц) | Как часто телефон шлёт команды (10–100). Выше — плавнее и выше потолок «Скорости», но больше трафика и расхода батареи. |
| Не гасить экран | Экран не выключается, пока приложение открыто. |
| Сброс | Заводские значения всех режимов и настроек приложения (трубы не затрагивает). |
| Дополнительно | Транспорт сигнала (Art-Net/DMX — стандартный; Legacy UDP — прямой) и «Диагностика» — счётчики пакетов, сила сигнала и аптайм по каждой трубе. |

### Автономная работа и приоритеты управления

«Сохранить в устройство» записывает текущий режим в память трубы; с ним она включается без телефона.

Пропал поток команд — через несколько секунд труба сама переходит на сохранённый режим; вернулся телефон — снова слушается его.

Физическая ручка на блоке — потолок мощности поверх любых команд: ручка на 50 % — труба не превысит 50 %.

Два телефона: труба слушает того, кто начал слать сигнал первым, и держит его, пока тот не замолчит на ~3 секунды. «Затемнение» со второго телефона работает всегда — это аварийная кнопка.

### Обновление прошивки

«Приборы» → карточка трубы → раздел «Прошивка».

Если доступна новая версия — «Обновить». Труба скачает прошивку с телефона и перезагрузится; процесс занимает 1–3 минуты.

Дождитесь возвращения статуса «онлайн».

ВНИМАНИЕ. Не выключайте питание трубы во время обновления. Если труба долго не выходит на связь — дайте ей до 3 минут: при слабом Wi-Fi подтверждение занимает дольше, а при неудаче труба автоматически вернётся на прежнюю версию. Внизу раздела есть кнопка отката — приложение всегда носит с собой две версии.

# Устранение неисправностей

Начните с симптома, который видите.

| Симптом | Причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Труба не светится | Мощность на нуле / труба не в сети / физическая ручка | Поднимите «Мощность»; проверьте зелёный статус в «Приборах»; проверьте ручку на блоке и питание. |
| Красный статус (нет связи) | Разные сети / VPN / труба не запитана | Телефон и труба — в одной сети 2,4 ГГц; выключите VPN; подождите ~30 с после включения. |
| Bluetooth не находит трубу | Труба уже настроена / далеко / нет разрешений | «Забыть сеть Wi-Fi» включает маячок снова; подойдите ближе 10 м; выдайте разрешения; перезапустите питание. |
| Wi-Fi не настраивается | Опечатка / сеть 5 ГГц | Проверьте имя сети (регистр важен) и пароль; сеть должна быть 2,4 ГГц. |
| Аудио не реагирует | Микрофон запрещён / звук не включён / тихо | Разрешите микрофон; нажмите «ВКЛ. ЗВУК»; поднимите «Микрофон», снизьте «Врата»; телефон ближе к звуку. |
| Свет висит и еле дышит | Мал контраст / задран минимум | Поднимите «Контраст»; проверьте «Мин. мощность». |
| Труба почти всегда на максимуме | Контраст мал / удары на каждую долю | Поднимите «Контраст»; снизьте «Макс. мощность»; уберите «Удары» ближе к нулю. |
| Свет дёргается от фонового шума | Фон проходит врата / авто-громкость тянет фон | Поднимите «Врата»; или выключите «Авто-громкость» и выставьте «Микрофон» вручную. |
| Одна труба тусклее или медленнее остальных | Особенность газовой смеси, не поломка | «🎚 Тюнинг»: поднимите «Буст входа»; Атака ×2–3; «Макс.» выше 100 %. |
| Труба «молчит» на своей полосе | В этом диапазоне сейчас нет энергии музыки | Разверните «Каналы», посмотрите живые полоски; тапните другую полосу — переключение мгновенное. |
| Мелкий текст | — | «Опции» → «Размер шрифта» → 125–140 %. |
| Обновление «висит» на Rebooting | Медленное подтверждение Wi-Fi | Ждите до 3 минут, питание не выключать; при неудаче труба откатится сама. |
| Труба не слушается после второго телефона | Правило «первого отправителя» | Остановите поток на другом телефоне и подождите ~3 секунды. |

# Частые вопросы

В: Труба работает без телефона?

О: Да. Сохраните режим кнопкой «Сохранить в устройство» — труба будет включаться с ним автономно. Телефон нужен для смены режимов и светомузыки.

В: Сколько труб можно подключить?

О: Управление рассчитано на ансамбль; протестированы конфигурации до десятка труб одновременно.

В: Куда уходит звук с микрофона?

О: Никуда. Анализ выполняется на телефоне, звук не записывается и не передаётся — трубам отправляются только команды яркости.

В: Почему требуется сеть 2,4 ГГц?

О: Радиомодуль модулятора работает только в диапазоне 2,4 ГГц. Двухдиапазонный роутер подходит — важно, чтобы телефон и труба видели друг друга в одной локальной сети.

В: Можно ли пользоваться точкой доступа телефона?

О: Да: включите точку доступа 2,4 ГГц и настройте трубы на неё — сеть и пульт будут в одном устройстве.

В: Что делает физическая ручка на блоке?

О: Задаёт потолок мощности поверх любых команд приложения. Удобно отдать гостям телефон, оставив себе контроль максимума.

В: Совместимо ли это с DMX-пультами?

О: Да, трубы принимают Art-Net (DMX поверх сети). Транспорт выбирается в «Опции → Дополнительно».

В: Можно ли обновлять прошивку во время шоу?

О: Нет. Планируйте обновление вне шоу, при стабильном питании и с запасом времени на проверку.

# Чек-лист перед шоу

Эту страницу удобно распечатать для операторского места.

### До входа зрителей

☐  Труба стоит вертикально, устойчиво и сухо; повреждений нет, металла у стекла нет.

☐  В помещении нет людей с кардиостимуляторами и электронными устройствами жизнеобеспечения.

☐  Чувствительная электроника и электронные пожарные датчики вне зоны помех.

☐  Кабель и автомат доступны, вентиляционные отверстия открыты.

☐  Телефон и все трубы в одной сети 2,4 ГГц; VPN отключён.

☐  Каждая труба показывает «онлайн» и нужное состояние управления.

☐  Физическая мощность устойчива, моргания нет; программная «Мощность» начинается с малого.

☐  Для «Музыки» проверены разрешение микрофона, «Врата» и «Мин./Макс.» на реальной звуковой системе.

☐  Стробирующие эффекты выключены либо согласованы для этой аудитории.

☐  Оператор знает, где «Затемнение» и физический автомат.

### Штатное завершение

☐  Остановите «Музыку», чтобы завершить поток микрофона.

☐  Нажмите «Затемнение» и убедитесь, что все трубы погасли.

☐  Выключите физический автомат.

☐  Верните физический регулятор в минимум.

☐  Дайте основанию остыть; перед перемещением осмотрите кабель и стекло.

# Глоссарий

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Модулятор | Блок управления в питании трубы: принимает команды по Wi-Fi и управляет мощностью разряда. |
| Огибающая (Атака / Спад) | Как быстро свет разгорается при появлении звука и гаснет при его пропадании. |
| Удар (онсет) | Резкое начало звука — бочка, снэйр, хлопок. |
| Врата (гейт) | Порог тишины: сигнал тише порога не зажигает свет. |
| Авто-громкость | Автоматическая подстройка под громкость источника. |
| Полоса (бэнд) | Частотный диапазон, назначенный трубе в блоке «Каналы». |
| Овердрайв | «Макс. мощность» выше 100 %: вершина импульса дольше держит максимум. |
| Калибровка PWM | Привязка хода ползунков к реальному рабочему диапазону конкретной трубы. |
| OTA | Обновление прошивки «по воздуху», из приложения. |
| Затемнение | Мгновенное погашение с восстановлением одной кнопкой. |

# Контакты

E-mail: info@teslacoil.pro

Telegram: t.me/teslacoilru

plasmatube.pro

Telegram — предпочтительный канал. Видеозвонок с демонстрацией — по договорённости.